Prerequ	isites

- ความเร็วที่อ่านได้จากระบบจริง และเวลาที่เก็บในรูปของ array ขนาด Nx1 โดยที่ N คือ จำนวน timestep

- ค่า R และ L ของ motor

ขั้นตอนการใช้งาน Parameter Estimator

- ใส่ค่า RและL จากการทดลองส่วนตัวแปรที่เหลือสามารถใส่ค่าอะไรลงไปก็ได้ใน motor_params.mจากนั้นกดรันไฟล์ ใน workspace ควรมี variables ดังนี้

- เปิดไฟล์ parameter_estimation.slx -> Apps -> Parameter Estimation

- กด New Experiment

- ใส่ Time และ  Data

- เลือก parameters ที่ต้องการ optimize แล้วกด OK

- ตั้ง minimum ของทุกตัวให้เป็น 0 และ Initial Value ต้องไม่เท่ากับ 0 จากนั้นกด Plot & Simulate

กราฟสีฟ้าจะเป็นค่าที่เราวัดได้จริงจาก motor (real_output) และสีส้มเป็นค่าที่ได้จากสมการ ODE ของ motorที่มี parameterที่เราใส่ไว้ในไฟล์ motor_params

- จากนั้นกด Estimate (หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานจะใช้เวลาซักพักขึ้นแค่ละครั้งอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน)

ค่าของตัวแปรที่ถูก optimize แล้วจะถูกเปลี่ยนใน workspace อัตโนมัติ

- สามารถ validate ค่าทีได้ด้วย uncomment บล็อก Validate ใน LAB1_interface

- ค่าที่ได้จาก model(สีส้ม) ควรจะใกล้เคียงกับค่าจริง(สีเขียว)จาก motor